CAD技术在液压产品设计中的应用

沈阳第一机床厂  车床研究所  董凌云

〖摘  要〗	本文是作者根据自己进行AutoCAD 二次开发的经验，对整个液压CAD技术进行了综合评述，介绍了开发液压CAD软件的过程、特点、成果等

〖主题词〗	液压CAD软件开发

CAD技术在液压产品设计中的应用

近20年来，随着计算机技术的迅速而广泛地发展，计算机辅助设计（Computer-Aided Design 简称CAD）与计算机辅助制造（Computer- Aided Manufacturing 简称CAM）在电子、造船、航空、汽车、机械及建筑等各个领域中均得到了普遍的应用。CAD与CAM目前几乎影响着工程界的每个领域，由于CAD与CAM逐渐趋向于集成化，故有时也把二者合称为CAD/CAM。应用CAD/CAM可使很多专业摆脱令人腻烦、花费时间和容易出错的工作，从而使人们能把更多的精力用于开拓新领域。尤其是目前处于高效率、高效益、高技术竞争的时代，要想适应瞬息万变的市场需求，促使产品更新换代，就必须采用CAD/CAM这一技术。

液压CAD技术综述

伴随着CAD技术的迅猛发展，液压CAD作为机械CAD领域的一个应用较早的独立分支，已经逐步走向成熟。早在八十年代中期，国内的液压专业刊物上就已经刊载了关于液压CAD的技术报导。到八十年代末、九十年代初，液压CAD技术进入蓬勃发展时期，《机床》、《液压与气动》、《液压气动与密封》、《机械设计与制造》等专业杂志都先后刊登了大量的优秀的液压CAD论文，其中以浙江大学、大连理工大学、沈阳工业大学等高等院校所发表的论文居多，如浙江大学的准三维液压泵站的自动生成、大连理工大学的操纵板智能设计及模拟数控加工、大连组合所的液压系统套装软件等等，极大地推动了我国液压CAD事业的发展。

１．液压CAD软件的开发平台

众所周知，目前的液压CAD软件多数是以世界上最流行的、也是国内最流行的微机CAD软件即AutoCAD 为基础，使用AutoLISP（ADS）语言进行二次开发而成。这种开发方式对一些非计算机专业的液压产品设计人员转向CAD软件开发十分有利，它使得开发者不必去考虑软件底层、输入输出、屏幕显示、硬件接口等比较深层的模块设计，而把精力都放在如何实现CAD算法、如何完成软件基本功能、如何使操作方式更加方便、如何将本地生产实际情况与之相结合等方面，而这些恰恰是他们所擅长的。这也从某个侧面说明了AutoCAD 为什么能够在中国成为最受欢迎、最流行的CAD软件的原因。当然，AutoCAD 之所以在国内如此流行，与它的巨大的盗版量也是分不开的。据统计，在国内自主开发的CAD软件尚未形成规模时，几乎每台搞CAD工作的微机都装有一套AutoCAD ；直到今天，AutoCAD 挟着它巨大的使用惯性，仍然存在着大批的用户；在CAD软件开发领域，也仍然活跃着大批的以AutoCAD 为基础的优秀软件，如北京大恒CAD、清华天河CAD、清华艾克斯特CAD、THCAD等等；另外还有一部分软件为保证其资源的共享，不得不与AutoCAD 兼容，如高华CAD等。在这种大趋势下，液压CAD软件也大多以AutoCAD 为基础进行二次开发就不足为奇了，本文后面介绍的我厂的YYCAD Ver1.0版正是按照这种模式进行开发的。

２．液压CAD软件的特点

与通用机械CAD软件相比，液压CAD软件具有自己的特色。

首先，它具有一定的简化性。在液压产品设计中，整体上看来并不复杂，因此，软件的开发设计工作可以相应简化。比如工程标注中的粗糙度、形位公差等，可以只对其中常用的部分进行软件设计；而液压泵站设计与其它机械设计相比要规范一些，在元件布局、装配检测方面比较直观，大大地减轻了软件开发劳动。

其次，它具有较强的专用性。液压CAD软件当然是面对液压设计，一般包括液压原理图设计、操纵板设计与检测、液压泵站设计三部分。所有的软件开发均应围绕这三方面进行，所以说专用性强。其中的原理图部分是液压和电气设计所共有的，不论是幻灯片式半自动设计，还是数字化仪式交互设计，都是十分方便的。尤其是液压操纵板的设计与检测，正是液压产品设计所特有的，也是最容易进行CAD/CAM的部分。

再次，它具有优秀的查询条件。在液压产品设计中，液压零件的种类比较少（如联轴器、泵支座、操纵板等）、形状规范，所以零件编码容易，进行图纸管理查询及计算机辅助工艺设计等十分方便。

最后，它具有很深的发展潜力。从整个世界的CAD软件应用上看，零件的三维设计、工艺、加工自动化是大趋势；液压产品以其标准化程度高、通用性好、结构清晰等优势将很可能率先跨入该行列，达到与世界水平同步的程度，发展潜力十分巨大。

３．液压CAD软件的应用

从目前国内液压CAD软件应用来看，主要分以下四个方面：

⑴ 液压原理图设计

在AutoCAD R12.0 版未推出以前，使用数字化仪进行液压原理图设计是十分方便迅速的，只是需要增加硬件投资而已。使用数字化仪进行设计，元件符号的选择可一步到位，所有符号均以块形式进行操作，再辅以一些自动连线功能，从而大大地提高了设计效率，使图纸更趋于标准化。

AutoCAD R12.0版推出以后， 其允许用户自定义对话框的功能受到极大的欢迎，从而使半自动液压原理图设计成为可能。利用对话框控制幻灯片的无限次翻页，可以实现任意种类液压元件的选取，及联机数据的自动生成，对于规范化（如叠加式）的原理图的设计十分有效。用户可自定义专家图库内容，以便于实现真正的专家系统设计。

⑵ 液压操纵板设计及检测

液压操纵板的设计与检测是最早应用CAD的工程项目之一，也是应用得较成功的范例之一。因操纵板多为规则六面体，所涉及到的也仅仅是各面上各孔道的孔径、孔深、螺纹、相交孔关系等容易通过计算机描述的内容，所以实现CAD要相对容易一些；特别是由于在软件开发过程中大多采用了特征造型的方法，以便于设计优化，同时为CAPP（计算机辅助工艺）、CAM铺平了道路，使操纵板的设计、工艺、加工一体化成为可能。

在操纵板孔道检测方面，国内最初曾使用过准三维观测方法进行检测，但很快就被二维数据精确检测方法代替；目前则是多把二者相结合同时进行二维及三维的综合检测，其准确率可达百分之百，从而最大程度地减少了设计错误，提高了设计效率。

⑶ 液压泵站设计

一般情况下，只有在产品形成一定的系列以后，才有必要要求全自动的液压泵站设计；交互式设计已基本上满足了当前的产品设计要求。至于所谓真三维泵站的CAD设计，限于软硬件能力，目前还不多见；现在的液压泵站设计多采用二维交互式设计方法，这与液压泵站的多样性、复杂性、可变性是分不开的。进行泵站设计时，一般是以液压原理图为基准，

首先通过人工交互方式进行元件选择、结构布局、管线走向等步骤，并辅以计算机系统计算、数据检索、设计优化，来完成总体方案设计；其次通过对各相关图组的插入、调整、消隐设定，完成装配图样的绘制；再次通过对产品数据库的检索调用，准确而迅速地完成各专用件（自制件）、通用件、借用件、标准件、外购件的标注；最后使用软件的全自动统计功能，完成各类产品明细表的编制。

⑷ 其它液压零件的设计

除上述几方面以外，其它的液压零件也均可应用CAD软件进行设计。对于结构复杂、形状一定的零件（联轴器、泵支座）等等，可采用参数绘图的方式；对于结构简单、形状多变的零件（板材、管材），可采用尺寸（数据）驱动绘图的方式；对于具有较强的组合性质的零件（管接头），可采用人工交互、自由组合、程序拼接、后期修改的方式分别进行设计；同时最好完成相应的图纸出入库编码管理，以便于以后设计中的调用。

我厂液压CAD软件开发历程

随着数字控制技术在机床设计中的广泛应用，机床液压设计部分也逐渐趋于简化，从而更适用于进行CAD设计。早在1992年，我厂就开始着手进行液压设计的CAD技术准备，并与某高校联合，相继开发了一系列液压CAD模块。在实际应用中，我们发现该软件并不适合我厂的生产设计实际情况，所以决定依靠自己的技术力量，自主进行软件开发。

一、开发背景

我厂的液压CAD实用软件是在AutoCAD R12.0 基础上进行二次开发而成。AutoCAD R12.0在国内盗版众多，普及率极高， 用户也是最多的。由于AutoCAD 是国外软件公司开发的CAD软件，在很多方面不符合中国国情；因此大多数用户在使用中均对其进行了二次开发，但苦于人力有限、水平有限，多数不能够达到满意的水平；虽然国内已有比较成熟的CAD软件，但多因财力有限或有其它原因而不能购买。我厂开发的液压CAD软件，正是在这种情况下产生的。

二、软件特点

该软件是在 AutoCAD R12.0基础上进行二次开发，以AutoLISP为主要编程语言，以对话框为主要人机交互对话形式，以FOXBASE+为数据库建立工具，以ASE为数据链接主要手段，以AME为三维实体造型基础，以3DS为三维数据可视场渲染载体，以软件工程理论为软件开发指导，以中文WORD、WPS为文档编制工具，以PZP为屏幕截取工具，以PBRUSH为软件包装工具，从我厂生产实际出发，把机床液压产品设计作为主要方向，在最大程度上使软件去适应设计员的操作习惯，从而形成一个真正完美的液压CAD系统。

在整个软件开发中，部分采用了软件工程理论，但手工软件作坊的气息极浓；由于整个软件从框架结构、总体设计到系统链接、文档编制均出自一人之手，故软件工程是否严谨关系不大；所有软件中的CAD算法不超过高中毕业水平（多数为平面几何、立体几何），所以适合各阶层设计开发人员使用，应用面极广。

在软件设计中，我们时刻把“方便实用”的目标放在第一位，最大程度地满足设计员要求，使软件去适应人的操作习惯。此外，在软件的开发过程中，我们还大量参考和吸收了国内同类CAD软件的优点和长处，使软件更趋于实用化。例如，在装配图设计中，消隐问题是难点，现在基本上分裁剪消隐和遮挡消隐两种，其中遮挡消隐方法为大多数CAD软件所采用，十分方便，受到用户的欢迎。那么，我们就采用了遮挡消隐技术来实现装配图的绘制，以满足用户需求。

１．全面支持拖动设计

几乎所有的图形功能都支持直观的拖画方式，如绘制六角头、管截断面，尺寸标注，粗糙度、形位公差、焊接符号等等。在用户最后确定之前，就可预知所得图形，非常便利。

２．智能化的工程标注

对于直线、圆或圆弧、角度及各种距离尺寸，仅需一个尺寸命令即可完成所有标注，软件自动判断用户选择的操作对象。如所拾取的元素是直线，则按直线方式标注；如所拾取元素为圆或圆弧，则按圆或圆弧方式标注；如先后拾取两条直线，软件自动判断其相对关系，以决定进行距离标注或角度标注。

提供各种丰富的工程标注形式，如粗糙度、基准代号、形位公差、焊接符号、剖切符号、投影方向、倒角标注、斜度标注、锥度标注、斜标注、半标注、孔径标注、引线标注、板厚标注等等。还提供标注编辑命令，可对所有的工程标注内容进行修改；并可修改尺寸标注大小，追加公差内容，调整公差位置等。

３．形位公差／焊接符号预显式标注

提供带预显窗口的形位公差／焊接符号标注对话框，用户可方便地设计自己所需要的标注内容和标注形式，充分体现出“所见即所得”方式的优点。

４．种子点剖面线标注

用户只需拾取填充区域内部一点，软件将自动搜索处理复杂图形下的相应封闭区域，并对包含在内的文字留出空白，自动填充剖面线。

５．装配图自动消隐

特殊使用区域建模功能，对相应零件分别制作消隐面，从而在不打散切断原图组的前提下进行二维半消隐；且可自由移动各图组而不必重新设定，十分有利于装配图的绘制。

６．明细表自动生成

本部分专门为机床一厂明细表定制，可在装配图中自动提取专用件、借用件、标准件、外购件、进口外购件明细表，并可自由进行编辑、排序、绘制，自动生成部件汇总表及相应内容。

７．全程在线帮助

系统提供全面详尽的超文本在线帮助信息。在您需要帮助时，只需点取求助菜单（或用光标拾取对话框中的求助按钮），即可获得相关命令的在线帮助解释。

８．多种增值系列模块

在本系统基础上，正在开发及已开发完毕进行使用的增值模块有：

① 液压原理图数字化仪输入模块（YLTCAD）

② 液压原理图交互输入自动绘制模块（YY_YLT）

③ 液压操纵板数据检测／三维建模检测模块（CZBCAD)

④ 油箱焊接图参数绘图模块（YXHCAD）

⑤ ６通径卧式操纵板参数绘图模块（YY_CZB）

三、软件应用

到目前为止，我厂开发的液压CAD软件已经在生产设计中得到广泛的应用，计有以下几方面：

１．液压原理图设计

２．液压泵站总体方案设计

３．液压操纵板设计与检测

４．液压泵站装配图设计及明细表生成

５．常用液压专用件的设计

６．液压泵站三维渲染图

YYCAD Ver1.0软件功能简介

模块名称：YY_HCI人工交互界面

１．鹰眼预览、鹰眼缩放、鹰眼漫游的模拟

２．图层切换、图层冻结

３．日期显示、时间钟表显示

４．图素引用，快速作图

５．快速修改实体所在图层

６．热键设置（特征点捕捉、快速放缩、快速漫游、捕捉单位、靶区大小等）

７．屏幕保护

模块名称：YY_DMS图纸管理＆查询

本模块主要用于对设计员的所有设计过程进行审计、监测、管理、查询。系统启动时，要求使用者进行一次姓名登录；此后每当进行图纸新建、打开或系统退出时均自动对操作者姓名、所在位置（工作区）、起止时间、工作对象（图名）等进行登录记载；系统管理员可在不退出本软件的情况下在线式进行系统多级索引（姓名、工作区、日期、图名）查询，并可对相关内容（如全部工作机时）进行统计，达到一般性图纸管理的目的。

本模块专为系统管理员／超级用户使用，对全部CAD设计过程进行实时监控。

模块名称：YY_PRT样板图形

本模块专为液压产品设计而制作，它以大量的液压零件图形库为基础，经过反复筛选验证，将其分为十一个品种、三十四个系列，共一百三十余种样板规格；用户可在对话框中自由拾取任一样板图纸，同时可通过幻灯观察图形细部（也可进行幻灯放缩），以选取最满意的图纸。

该样板图形数据库可任意扩充，品种、系列、规格均可任意增减，十分方便；对产品设计的标准化、系列化具有一定的推动作用。

模块名称：YYCAD基础绘图＆标注

本模块以我厂标准为基础，以液压件为主要方向完成图纸初始化及标题栏内容的初始化、编辑、更新功能；并根据我厂产品设计实际情况，制作增强绘图、编辑及修改命令；此外，还专门以国标为标准，以液压设计中常用标注内容为方向，制作了较为全面的尺寸及工程标注命令。

模块名称：装配图绘制、标注及明细表绘制

本模块用于完成装配图二维遮挡消隐绘制，以国标、企标为基础，针对液压产品设计特点，从我厂生产实际出发，建立了大量的产品专用件、标准件、外购件数据库用于装配图标注；并以我厂“Ｗ文件标准”的明细表标准为模板，专门为我厂定制了明细表统计绘制模块；当对装配图件号标注完毕后，可自动提取全部明细表文件内容并进行排序、汇总、编辑、统计，最后输出明细表图纸，真正做到了装配图标注与明细表内容完全一致；并能够自动对各类专用件、标准件、外购件进行统计汇总，生成部件汇总表；同时可生成相应明细表文本文件以供查询。

模块名称：液压原理图CAD系统

本模块以数字化仪为主要输入工具，以AutoLISP 12.0 为主要编程语言，以人工交互输入为主要绘图方式，以国标、企标为基础，针对液压产品设计特点，从我厂生产实际出发，建立了较为全面的液压符号库、图形库，大大地提高了绘图效率，具有操作简单、易学易用等特点，在一定程度上促进了产品的系列化、模块化、标准化。

模块名称：液压操纵板CAD系统之二维＆三维检测

本模块以液压操纵板的绘制、标注、检测、三维立体建模为应用方向，以AutoLISP 12.0为主要编程语言，以对话框、数据库链接为辅助； 操作方式以人工交互式为主，具有操作简单、实用可靠等特点。尤其是在孔系检测方面，检测误差极小，检测可靠率达百分之百，检测对象包括任意正交孔道（螺纹），基本上可以投入使用。该软件在设计过程中参考了大连理工大学、大连组合机床研究所、浙江大学流体教研室开发设计的同类软件及发表的相关论文，溶入了最有发展前途的特征造型的设计手段，为下一步的CAM/CAPP做了充分的准备。

软件名称：液压CAD系统

本软件从生产实际出发，以液压设计为方向，以沈阳第一机床厂企业标准及国家标准为软件开发标准，力求简洁明了、易学易用，分别在人工交互界面、图纸管理查询、样板图形、基础交互绘图标注及装配图的绘制标注、明细表的绘制等方面进行了细致入微的模块开发制作；此外，针对液压产品设计中的两大主要工作：液压原理图和操纵板的设计，分别制作了系列增值模块，从而形成了一套完整的液压CAD系统。

四、目标与展望

目前，国内机械CAD软件百花齐放，种类繁多，各有各的优势，各有各的特点。其中有些允许进行二次开发，如高华CAD；也有些进行二次开发比较困难，如PICAD；但它们都有一个共同的弱点，即为了照顾其应用的通用性，从而导致在企业实际使用中定制困难。由于各个企业的实际情况不同、使用习惯不同、企业标准不同，而软件开发公司又不能深入理解其内部结构，不免造成CAD软件应用与企业实际情况的脱节。唯一的解决办法是由企业内部的专业人员自主进行二次定制开发，因为只有自己企业的人员才是对其最了解的，所开发定制的软件才是最好用的。

因此，我厂将不该初衷，继续进行液压CAD软件的进一步开发工作，争取早日达到国际先进水平。

〖技术目标〗

在本软件的开发初始阶段，就定下了如下的阶段性目标；在整个软件开发过程中，一直把这些目标作为指导方向，随时留出相应扩充接口，以备下一步的软件升级。

近期目标（二维实用化）：

完成YYCAD Ver1.0版液压CAD交互绘图系统软件的制作，要求具有合理的系统结构、美观的中文人工交互界面、准确的图纸查询管理、齐全的专用件／标准件／外购件／样板图形数据库及图库、方便的图纸初始化及标题栏定义、实用的交互绘图标注、全新的遮挡式装配消隐、快速的装配图标注、统一的明细表统计绘制，灵活的辅助工具等。

在此基础上，完成液压原理图CAD（YLTCAD）和操纵板CAD（CZBCAD）的模块制作；YLTCAD是一以数字化仪为主要交互输入工具、以液压原理图为绘制目标的模块，要求快速、规范、易学、易用；CZBCAD是一针对液压操纵板设计制作的模块，要求能够准确、可靠的对操纵板孔道进行孔系校验，自动输出校验结果（相交孔、危险孔等）。此外，还应完成部分专用件的参数绘图模块的制作，从而形成一套完整的液压CAD系统。

中期目标（设计自动化）：

进一步完善YYCAD Ver1.0版液压CAD交互绘图系统，扩充各类专用件、标准件、外购件、常用图符图库，并以零件编码方式对图纸进行全局性编码查询管理；完成CAD图形的尺寸驱动、草图设计、数据联动；完成全部常用定型专用件的二维参数自动绘图＆数据驱动绘图；完成液压原理图专家系统＆原理动态模拟显示的研制；完成集设计、检测、三维可视于一体的操纵板CAD系统；完成液压泵站二维装配图的自动生成及全套图纸半自动出图；完成液压说明书自动编制＆英汉通译；完成外购件样本查询系统的研制。

长期目标（三维可视化）：

在YYCAD Ver1.0版液压CAD交互绘图系统的基础上，制作各类三维专用件、标准件、外购件图库；完成全部定型专用件三维参数绘图＆数据驱动绘图；完成集设计、检测、三维装配、模拟数控加工于一体的操纵板CAD系统；完成三维机床刀库系统的制作；完成液压泵站的自动三维装配＆彩色渲染系统的制作。

最终目标（CAD/CAPP/CAM一体化）：

适应国际发展趋势，在进行设计的同时，完成相应的工艺设计及数控机床加工程序的编制；将液压CAD系统升级为集CAD/CAPP/CAM于一身的集成系统。

〖未来展望〗

在液压CAD系统中，很有发展前途的是「操纵板二维＆三维孔系检测」模块。该模块立足点好，实用性强，倘能够继续挖掘，使之发展成为一个设计、检测、三维装配、模拟数控加工于一体的操纵板CAD系统，必然能够傲立于CAD之林；在原理图部分，曾作过原理动态演示的试验，若能够成功，将使对用户的培训服务提高到国内领先的水平；而对于整个CAD系统来说，三维可视化是发展方向，在产品广告宣传、样本制作、装配指导、应力校核等诸多方面都具有不可估量的功能。相信在不久的将来，液压CAD系统必将成为CAD领域的一朵奇芭，在生产设计中发挥其巨大的作用。

液压CAD技术的发展趋势

面对目前的形势，可以预料，在今后的几年内，机械设计将全面采用CAD方式，我们液压产品设计当然也不例外。如何发挥我们液压CAD技术的优势，开发出独具特色的液压CAD软件，真正普及计算机辅助液压产品设计，是我们的主要课题。我认为，将来的液压CAD软件开发应从以下几方面进行考虑：

１．增强行业协作，促进技术交流，避免重复性开发

据报导，在国外的软件开发初期阶段，因不通信息而导致的软件重复性开发工作占50％以上，浪费了大量的人力、物力资源，我们也同样面临着这个问题；另一方面，软件开发的重复性、封闭性开发也大大地延缓了该类软件的发展升级速度。能不能在我们的行业之间互通有无，取长补短；或者走联合开发的道路，是液压CAD技术发展的一个重要因素；促进技术交流，正是液压CAD技术成败的关键所在。

２．采用软件工程技术，加强软件维护和升级能力

从国外软件开发的发展历程看，正是软件工程的采用，使大型软件的开发、测试、维护、升级成为可能，这一点正是值得我们借鉴的。没有一个优秀的软件工程计划，就没有优秀的软件。面对当前市场的多变性、复杂性，随时准备根据产品的变化相应对软件进行维护、升级是一个实用软件的起码的要求，所以必须实施软件工程技术。

３．面向企业实际，追求实用有效，争取自主进行二次开发

一个软件如果不能与企业生产实际相结合，不能解决实际问题，那么它就是一个不成功的软件，一个不好用的软件。面向企业实际，追求实用有效，是我们进行软件开发的基本方向。这就要求软件开发人员应具有高度的责任感、事业心，要深入企业进行实地调查，全面把握开发方向，才能真正开发出“有用、好用”的软件来。

作为我们设计人员，不但要搞好产品设计，更应多学习计算机CAD知识，争取企业自主进行二次开发。可以说，只有本企业的人员，才是对企业最了解的，才能最切合实际的完成适应本企业的软件开发工作，这个优势是任何其它软件开发部门无法比拟的。

４．产品设计三维可视化，CAD/CAPP/CAM一体化

从长远观点看，产品设计三维可视化是主流，而CAD/CAPP/CAM一体化是最终目标，也就是所谓的“无人工厂”、“无人车间”。目前国外的多数厂家均采用三维设计平台，这与国内的企业普遍采用二维设计平台形成鲜明的对比。虽然二维设计已经能够满足当前的设计需求，但是，三维可视化数据场是将来的重点发展方向，它在产品设计、装配检测、外观评估等方面的作用是十分重大的。所以说，哪个企业能够率先介入三维领域，哪个企业便取得了进入市场的金钥匙。

伴随着三维可视化时代的来临，CAD/CAPP/CAM一体化就已离我们不远了。产品的设计、工艺、加工的一体化，为“无人工厂”打下了良好的基础，在这方面，国外已有许多例子。我们在软件开发的初期就应该为一体化作准备，大力采用特征造型技术，以保证软件具有旺盛的生命力。

５．统一零件编码规则，加强图纸信息管理

当企业的CAD应用到达一定的规模时，图纸信息的管理就应被提到日程上来了。为保证图纸信息管理的顺利进行，就必须形成统一的零件编码规则。这就要求我们能够制定出一个较统一的行业标准，把计算机零件编码制度推上一个新台阶。

６．增强软件能力，紧靠国家标准，紧跟时代潮流

在软件的开发过程中，对于软件中的一些难点，应不遗余力地进行攻关，或分析比较其它同类软件的优点长处，为我所用。我们进行液压零件的软件设计时，最初走的是参数化绘图的道路。通过输入不同的参数，由计算机自动完成绘图工作，不失为一个快速有效的方法，但它需要具有一定计算机CAD编程经验的人员进行程序编制，从而在一定程度上限制了参数化绘图的应用。从这一缺口出发，多数CAD软件已经研制成功了尺寸驱动绘图方法，即只需修改模板图形的相应尺寸数值，由软件自动完成图形尺寸的变更，达到无需参数编程就能绘制不同尺寸系列的零件的程度，如PICAD、高华CAD等等，大大地提高了设计效率。同时，应抓紧进行专家系统的研制，使计算机能够最大限度的模仿设计员去工作。在进行各种图库的制作时，只有以国家标标为设计基准，才能保证产品的标准化、系列化，才能保证设计工作及技术交流的顺利进行，才能真正推动液压CAD技术的发展。

结束语

CAD技术是一个十分复杂、十分广阔的技术领域，液压CAD只是机械CAD中的一个较独立的分支；而我厂自主开发的〈液压CAD实用软件〉不过是CAD海洋中的一朵浪花罢了。在这里需要说明一下，虽然该软件是一个专用性很强的液压CAD软件，但它首先必须是一个符合国家标准的机械CAD软件，然后才能是液压CAD软件；也就是说，使用它进行一般的机械、电气设计应该是毫不困难的；该软件最大程度地弥补了原AutoCAD 软件的不足，使之更适合于中国国情，不论是在图纸初始化，还是在绘图方式、工程标注方面，都具有一定的通用性，只是功能不如专业机械CAD软件齐全罢了。希望各地的企业CAD用户，以及CAD软件公司，能够把该软件作为一个面向国内企业进行CAD软件开发的参考和借鉴，并欢迎提出宝贵意见，以推动我国CAD技术的发展。

相信液压CAD软件的投入使用，将成为国内企业AutoCAD 用户的福音；我希望该软件能够作为一个共享软件向各地的用户免费提供（含全部源程序、使用说明书），并随时可进行咨询；该软件的推出，只能算是抛砖引玉，旨在提高国内CAD的普及率、促进CAD技术交流；在这里，我祝愿我们的每一位液压（或机械）设计人员都能够使用计算机来进行产品设计，那么，在不久的将来，我们的工业必将步入世界先进行列，我们的国家必将屹立于世界工业强国之林！

参考书目：

[1] 章一鸣主编，计算机辅助机械设计，北京理工大学出版社，1990.9

[2] 田捷、袁国平等编著，实用计算机辅助二维绘图与三维造型，电子工业出版社，1994.11

[3] 王国强、廖启高等编著，如何写好计算机软件文档，电子工业出版社，1994.5

[4] 张海蕃编著，软件工程导论（修订版），清华大学出版社，1995.10

[5] 刘润杉、张华编著，软件工程简明教程，大连理工大学出版社，1994.12

[6] 中国科学院希望高级电脑技术公司AutoCAD技术丛书，AutoCAD R10.0 计算机绘图软件包用户参考手册（上、下册），海洋出版社，1991.2

[7] 刘银远等编著，AUTOLISP 10.0 培训教程，学苑出版社，1994.3

[8] 王刚、曲向阳等译，AutoCAD 1000 个技巧和捷径，中国科学院希望高级电脑技术公司，1991.4

[9] 李学志等编著，AutoCAD 12.0 应用与开发教程，学苑出版社，1994.5

[10] 甘特、孙清等编著，AutoCAD 12.0 ASE基础与编程技巧，学苑出版社，1994.6

[11] 甘特等编著，AutoCAD 12.0 AME基础与编程技巧，学苑出版社，1994.6

[12] 林龙震编著，AutoCAD R12 窗口设计参考与 ADS程序设计参考， 清华大学出版社，1994.3

[13] 张国煊、郑卫东等编著，汉字FOXBASE+程序设计，西安电子科技大学出版社，1993.3

[14] 曹伟编著，FoxBASE+高级窗口程序设计方法与技巧，吉林大学出版社，1994.8

[15] 中人主编，3D Studio 中级教程，学苑出版社，1993.12

[16] 阿西、谢晓杉编著，3D Studio 使用大全，北京科海培训中心，1994

[17] 王蒙等编著，常用动画设计技巧，学苑出版社，1993.11